# CC1352R Platformunda İkinci Firmware İmajının Yerleştirilmesi ve Boot Sürecinin İncelenmesi

BİL 304 İşletim Sistemleri Dönem Çalışması — 3. İş Parçacığı

Yasin Engin

El-Hâris Halef

2026-01-01

İçindekiler

# 1. Özet

Bu rapor, Texas Instruments CC1352R platformunda iki firmware imajının aynı flash bellek üzerinde güvenli biçimde konumlandırılmasını ve reset sonrasında hangi imajın çalıştırılacağını belirleyen boot sürecini incelemektedir. Çalışma, ağ üzerinden OTA paket aktarımı tasarlamaya değil, üçüncü iş parçacığı olan gerçek donanım yerleşimi ve boot uyarlamasına odaklanır. Bu kapsamda old-firmware persistent fallback imajı, new-firmware ise BIM tarafından öncelikli değerlendirilen user image olarak ele alınmıştır.

Derleme sonucunda elde edilen ELF, section, sembol ve boyut çıktıları ham halde docs/report/outputs/ altında saklanmıştır. Ana raporda bu ham çıktıların doğrudan dökümü yerine, bunlardan üretilen karşılaştırmalı tablolar ve kısa teknik yorumlar kullanılmıştır. Sonuç olarak, yeni firmware imajının yalnızca flash belleğe yazılmasının yeterli olmadığı; geçerli OAD image header, doğru reset vector yerleşimi, slot sınırı kontrolü, BIM davranışı ve CCFG korumasının birlikte değerlendirilmesi gerektiği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: CC1352R, firmware güncelleme, BIM, OAD, CCFG, flash yerleşimi, ELF analizi, Contiki-NG, ARM Cortex-M.

# 2. Giriş

Gömülü sistemlerde firmware güncelleme işlemi, yalnızca yeni uygulama kodunun derlenmesi veya cihaza yazılması değildir. Mikrodenetleyici reset aldığında çalışmanın hangi adresten başlayacağı, uygulama imajının hangi başlık bilgilerini taşıdığı ve boot yöneticisinin bu imajı geçerli kabul edip etmediği sistemin güvenilirliğini doğrudan belirler. CC1352R gibi kaynak kısıtlı mikrodenetleyicilerde flash bellek aynı anda uygulama imajlarını, boot yöneticisini ve cihaz konfigürasyon alanını barındırdığı için bellek yerleşimi tasarımın merkezindedir (Instruments, t.y.-a, t.y.-b).

Bu çalışma, BİL 304 dönem çalışmasının üçüncü iş parçacığı için hazırlanmıştır. Proje genel olarak firmware güncelleme bağlamından doğmuş olsa da bu raporun ana konusu Cooja simülasyonu, ACK/NACK mekanizması veya ağ üzerinden veri aktarımı değildir. Burada incelenen problem, Contiki-NG ile derlenen iki uygulama imajının CC1352R üzerinde mevcut TI BIM/OAD boot modeline uygun biçimde yerleştirilmesidir (Contiki-NG Documentation, t.y.; Contiki-NG SimpleLink Platform, t.y.; Boot Image Manager, t.y.).

# 3. Çalışmanın Kapsamı

Çalışmada yeni bir bootloader yazılmamış ve TI BIM kaynak kodu değiştirilmemiştir. Bunun yerine firmware tarafındaki linker script, OAD image header ve flash slot adresleri mevcut BIM’in beklediği yapıya göre düzenlenmiştir. old-firmware, persistent fallback imajı olarak 0x00030000 başlangıç adresine; new-firmware, user image olarak 0x00000000 başlangıç adresine yerleştirilmiştir.

Bu raporda üç temel soruya cevap aranmıştır. Birincisi, firmware imajlarının kod, veri ve RAM bölümleri bakımından ne kadar yer kapladığıdır. İkincisi, bu imajların CC1352R flash haritasında hangi slotlara yerleştiğidir. Üçüncüsü, reset sonrasında hangi imajın çalıştırılacağına uygulama kodunun değil, BIM ve boot zincirinin nasıl karar verdiğidir.

# 4. Kullanılan Proje Yapısı

Projede iki uygulama kaynak dosyası, iki OAD header kaynağı ve iki linker script birlikte kullanılır. Bu ayrım, aynı kod tabanından farklı boot rollerine sahip iki ayrı firmware imajı üretmeyi sağlar (Engin ve Halef 2026).

Tablo 1. Proje dosyaları ve görevleri

| Dosya | Görevi |
| --- | --- |
| old-firmware.c | Persistent fallback uygulamasıdır; seri log üzerinden eski imajın çalıştığını gösterir. |
| new-firmware.c | User/update uygulamasıdır; BIM’in yeni imaja geçtiğini seri log üzerinden gösterir. |
| oad_layout.h | Flash slot adreslerini, slot boyutlarını, entry adreslerini ve sürümleri tanımlar. |
| oad_hdr_old.c | old-firmware için PERSISTENT_APP tipinde OAD image header üretir. |
| oad_hdr.c | new-firmware için APPSTACKLIB tipinde OAD image header üretir. |
| old-firmware.ld | Eski imajın header ve reset vector adreslerini persistent fallback slotuna taşır. |
| new-firmware.ld | Yeni imajın header ve reset vector adreslerini page 0 user slotuna taşır. |
| Makefile | İmajları ayrı derler, doğru header dosyasını seçer ve HEX/BIN çıktıları üretir. |

Derleme çıktıları build/simplelink/sensortag/cc1352r1/ altında, cihaza yazılacak HEX/BIN dosyaları ise upload/ altında oluşur. Rapor kanıtı olarak kullanılan terminal çıktıları ayrıca docs/report/outputs/ klasöründe saklanmıştır.

# 5. Firmware İmajlarının Boyut Analizi

Bu bölümde old-firmware ve new-firmware imajlarının derleme sonrası bellek kullanımları incelenmiştir. Amaç, iki firmware imajının flash ve RAM üzerindeki etkisini sayısal olarak görmek ve ikinci firmware imajının CC1352R flash belleğinde hangi koşullarda saklanabileceğini değerlendirmektir. Bu analizde derleme çıktılarından elde edilen .text, .data ve .bss değerleri kullanılmıştır.

Tablo 2. old-firmware ve new-firmware bellek kullanım karşılaştırması

| Firmware İmajı | .text | .data | .bss | Toplam | Teknik Anlamı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| old-firmware | 72672 byte | 1452 byte | 14520 byte | 88644 byte | Aktif çalışan ana firmware imajı |
| new-firmware | 72276 byte | 1452 byte | 14520 byte | 88248 byte | Flash üzerinde aday/staging imaj olarak saklanacak firmware |

.text alanı çalıştırılabilir makine kodunu ve genellikle flash bellekte yer alan program bölümünü temsil eder. .data bölümü başlangıç değeri olan global veya statik değişkenleri ifade eder; bu bölümün ilk değerleri flash üzerinde tutulur, çalışma sırasında RAM’e kopyalanır. .bss bölümü ise başlangıçta sıfırlanan değişkenlerden oluşur ve doğrudan RAM kullanımını etkiler. Bu nedenle firmware imajının yalnızca dosya boyutuna bakmak yeterli değildir; kodun flash üzerindeki kapladığı alan ile çalışma zamanında RAM üzerinde oluşturduğu yük ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

# 6. CC1352R Flash ve RAM Yerleşimi

Bu bölümde CC1352R platformu için önerilen flash bellek yerleşimi incelenmiştir. Amaç, persistent fallback olarak tutulan old-firmware imajını korurken new-firmware imajını ayrı bir user/update bölgesinde saklayabilmektir. Bu yaklaşımda yeni firmware doğrudan fallback alanının üzerine yazılmaz. Bunun yerine BIM tarafından öncelikli değerlendirilen ayrı bir alanda tutulur, doğrulama bilgileri metadata bölgesinde saklanabilir ve reset sonrasında boot karar mekanizması tarafından değerlendirilir.

Tablo 5. CC1352R flash yerleşimi

| Bölge | Başlangıç Adresi | Boyut | Kullanım Amacı | Teknik Not |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User image / yeni imaj alanı | 0x00000000 | 0x00030000 | new-firmware imajının user/update imajı olarak konumlandığı alan | BIM reset sonrası önce bu alanı değerlendirir |
| Persistent fallback alanı | 0x00030000 | 0x00022000 | old-firmware imajının fallback olarak saklandığı alan | Yeni imaj yoksa veya geçersizse bu imaj çalıştırılır |
| Metadata alanı | 0x00052000 | 0x00002000 | Sürüm, boyut, CRC ve geçerlilik bilgisinin tutulabileceği alan | Boot kararı için kullanılabilir |
| Recovery alanı | 0x00054000 | 0x00002000 | Kurtarma veya fallback bilgileri için ayrılmış alan | Hatalı güncellemede geri dönüş için kullanılabilir |
| BIM + CCFG alanı | 0x00056000 | 0x00002000 | Boot yöneticisi ve cihaz konfigürasyon alanı | Kesinlikle korunmalıdır |

Bu yerleşim stratejisinde flash bellek, user image, persistent fallback, metadata, recovery ve BIM/CCFG bölgeleri olarak mantıksal parçalara ayrılmıştır. Page 0 user image alanında güncelleme sonrası çalıştırılması hedeflenen new-firmware bulunur. old-firmware ise doğrudan bu alanın üzerine yazılmak yerine persistent fallback bölgesinde korunur. Böylece yeni imaj bozuk, eksik veya uyumsuz olsa bile mevcut fallback firmware cihazı tekrar çalıştırabilecek durumda kalır.

Metadata alanı, yeni imajın sürüm numarası, boyutu, CRC değeri ve geçerlilik durumu gibi bilgilerin tutulması için kullanılabilir. Boot karar mekanizması, reset sonrasında bu bilgileri kontrol ederek yeni imajın çalıştırılıp çalıştırılmayacağına karar verebilir. CCFG alanı ise cihazın düşük seviye konfigürasyon bilgilerini içerdiği için normal uygulama veya staging alanı gibi kullanılmamalıdır.

Bu bellek haritası, ikinci firmware imajının fallback uygulama alanından ayrı tutulduğunu göstermektedir. Bu ayrım, güvenli güncelleme tasarımı açısından önemlidir. Çünkü çalışan veya kurtarma için saklanan firmware’in üzerine doğrudan yazmak, işlem yarıda kesildiğinde cihazın açılmamasına neden olabilir. Ayrı user/update alanı kullanmak ise yeni imaj doğrulanana kadar fallback sisteminin korunmasını sağlar.

Tablo 6. Derleme çıktısına göre old/new firmware flash planı

| Firmware İmajı | Slot Aralığı | Kullanılan Aralık | Raw BIN Boyutu | Boş Kalan Alan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| old-firmware | 0x00030000 - 0x00051FFF | 0x00030000 - 0x00042253 | 74324 byte | 64940 byte |
| new-firmware | 0x00000000 - 0x0002FFFF | 0x00000000 - 0x000120C7 | 73928 byte | 122680 byte |

RAM tarafında old-firmware ve new-firmware aynı uygulama düzenini kullanmaktadır. .data, .bss, vtable_ram ve .stack section’ları 0x20000000 tabanlı SRAM bölgesinde yer alır. Bu durum flash slotlarının farklı olmasına rağmen çalışan uygulamanın RAM modelinin aynı kaldığını gösterir.

# 7. Boot Zinciri ve BIM Davranışı

CC1352R platformunda firmware güncelleme süreci yalnızca yeni imajın flash belleğe yazılmasıyla tamamlanmış sayılmaz. Bir firmware imajının çalıştırılabilmesi için reset sonrasında işlemcinin doğru başlangıç adresine yönlendirilmesi, imajın geçerli olduğunun anlaşılması ve hatalı imaj durumunda güvenli geri dönüş yolunun bulunması gerekir. Bu nedenle ikinci firmware imajının flash bellekte veri veya aday imaj olarak tutulması ile bu imajın boot edilebilir hale gelmesi farklı konulardır.

Bu çalışmada old-firmware, cihaz üzerinde persistent fallback olarak saklanan güvenli geri dönüş imajı şeklinde değerlendirilmiştir. new-firmware ise fallback alanının üzerine yazılmamış, ayrı bir user/update alanında saklanan aday imaj olarak ele alınmıştır. Bu yaklaşımda yeni imajın çalıştırılması için reset sonrasında bir boot karar mekanizmasının devreye girmesi gerekir. CC1352R tarafında bu rol, BIM veya benzeri bir bootloader yapısı ile ilişkilendirilebilir (Boot Image Manager, t.y.; Over-the-Air Download Overview for CC13xx and CC26xx, t.y.).

Yukarıdaki boot karar akışı, önerilen reset sonrası seçim sürecini göstermektedir. Reset sonrasında ilk kontrol uygulama seviyesinde değil, boot aşamasında gerçekleşmelidir. Bu nedenle new-firmware dosyasının flash bellekte bulunması tek başına yeterli değildir. Boot mekanizması bu imajın başlangıç adresini, boyutunu, sürümünü ve bütünlük bilgisini kontrol edebilmelidir. Yeni imaj geçerli değilse sistemin old-firmware ile devam etmesi gerekir. Bu davranış, hatalı firmware nedeniyle cihazın tamamen kullanılamaz hale gelmesini önler.

| Boot Aşaması | Görevi | Bu Projedeki Karşılığı |
| --- | --- | --- |
| Reset | Cihazın başlangıç sürecini başlatır | Güç verilmesi veya yazılımsal reset sonrası ilk aşama |
| ROM boot kodu | Donanımın temel başlangıç sürecini yürütür | Cihazın düşük seviye boot davranışı |
| BIM / Bootloader | Hangi imajın çalıştırılacağına karar verir | old-firmware veya new-firmware seçimi |
| Metadata kontrolü | Aday imajın geçerliliğini denetler | Sürüm, boyut, CRC ve imaj tipi kontrolü |
| Fallback | Hatalı imaj durumunda güvenli geri dönüş sağlar | old-firmware ile çalışmaya devam etme |

Bu yapıdaki en kritik nokta, boot kararının uygulama çalıştıktan sonra değil, uygulama başlamadan önce verilmesidir. Çalışan bir firmware’in kendi üzerine yazılması riskli bir işlemdir; işlem yarıda kesilirse cihazın açılmama ihtimali oluşur. Bu nedenle güvenli firmware güncelleme tasarımında yeni imaj önce ayrı bir user/staging alanına yazılmalı, ardından bütünlük kontrolünden geçirilmeli ve en son boot mekanizması tarafından aktif hale getirilmelidir.

Bu çalışmada tam anlamıyla üretim seviyesinde bir firmware değiştirme sistemi gerçeklenmemiştir. Bunun yerine, CC1352R üzerinde ikinci firmware imajının nasıl konumlandırılabileceği, bu imajın boot süreciyle nasıl ilişkilendirilebileceği ve neden BIM/bootloader desteğine ihtiyaç duyulduğu analiz edilmiştir. Bu projede new-firmware için OAD image header 0x00000000 adresine, reset vector ise 0x00000100 adresine yerleştirilmiştir. old-firmware için karşılık gelen adresler 0x00030000 ve 0x00030100 değerleridir. Bu ayrım, BIM’in page 0 user image ve persistent fallback imajını farklı rollerle değerlendirebilmesini sağlar.

# 8. CCFG Alanının Önemi

CCFG, CC1352R platformunda cihazın düşük seviye konfigürasyon bilgilerinin tutulduğu kritik flash bölgelerinden biridir. Bu alan normal uygulama verisi gibi değerlendirilmemelidir. Çünkü CCFG bölgesi; boot davranışı, cihaz başlangıç ayarları, debug erişimi, flash koruma ayarları ve bazı donanımsal yapılandırmalar üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle firmware güncelleme veya UniFlash ile yükleme işlemleri sırasında CCFG alanının yanlışlıkla silinmesi, cihazın beklenen şekilde başlamamasına veya programlama/debug sürecinde erişim problemleri oluşmasına yol açabilir (CC13xx/CC26xx Bootloader and Customer Configuration, t.y.; UniFlash, t.y.).

Bu çalışmada CCFG alanı, old-firmware veya new-firmware için kullanılacak sıradan bir saklama alanı olarak ele alınmamıştır. Aksine, korunması gereken özel bir konfigürasyon bölgesi olarak değerlendirilmiştir. Flash yerleşiminde yeni firmware imajı, metadata alanı veya recovery alanı planlanırken bu bölgelerin CCFG ile çakışmaması temel bir tasarım koşulu olarak kabul edilmiştir.

CCFG alanının kritik olmasının temel nedeni, boot zincirinin yalnızca uygulama kodundan ibaret olmamasıdır. Reset sonrasında cihazın nasıl davranacağı; ROM boot kodu, BIM/bootloader yapısı, uygulama imajı ve cihaz konfigürasyon alanlarıyla birlikte belirlenir. Dolayısıyla CCFG alanında oluşacak bir bozulma, yalnızca uygulama seviyesinde bir hata oluşturmaz; cihazın başlangıç akışını doğrudan etkileyebilir.

Bu nedenle firmware güncelleme tasarımında üç temel güvenlik ilkesi izlenmelidir:

- CCFG alanı uygulama veya staging verisi için kullanılmamalıdır.

- Flash erase/write işlemleri sayfa sınırları dikkate alınarak yapılmalıdır.

- UniFlash ile yükleme yapılırken CCFG bölgesinin yanlışlıkla silinmediği kontrol edilmelidir.

Özellikle ikinci firmware imajının flash üzerinde ayrı bir user/staging alanında saklandığı bu çalışmada, CCFG alanının korunması güvenli boot davranışı açısından zorunludur. Yeni imajın geçersiz olması durumunda sistemin old-firmware ile çalışmaya devam edebilmesi, yalnızca uygulama kodunun sağlam kalmasına değil, aynı zamanda boot zincirinde kullanılan konfigürasyon alanlarının da korunmasına bağlıdır.

| Risk | Olası Sonuç | Alınması Gereken Önlem |
| --- | --- | --- |
| CCFG alanının yanlışlıkla silinmesi | Cihazın beklenen şekilde başlamaması | Flash yerleşiminde CCFG ayrı ve korumalı bölge olarak tanımlanmalıdır |
| Yeni firmware’in CCFG ile çakışması | Boot veya debug davranışında bozulma | Linker ve layout dosyalarında adres sınırları kontrol edilmelidir |
| Tüm flash’ın bilinçsizce silinmesi | BIM, CCFG veya çalışan imajın kaybı | UniFlash işlemlerinde seçili erase yöntemi dikkatle kullanılmalıdır |
| Metadata/recovery alanının CCFG’ye taşması | Boot karar bilgilerinde veya cihaz ayarlarında hata | Boyut kontrolleri build sonrası doğrulama betikleriyle yapılmalıdır |

Sonuç olarak CCFG alanı, firmware güncelleme sürecinde doğrudan üzerine veri yazılabilecek bir bellek alanı değildir. Bu alanın korunması, hem cihazın yeniden başlatılabilirliği hem de debug/programlama erişiminin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu nedenle önerilen bellek yerleşiminde CCFG bölgesi en sonda ayrı bir kritik alan olarak bırakılmış ve ikinci firmware imajı için kullanılmamıştır.

# 9. İkinci Firmware İçin Yerleşim ve Aktivasyon Stratejisi

Bu çalışmada ikinci firmware imajı, doğrudan aktif uygulama alanının üzerine yazılacak bir imaj olarak değil, flash bellekte ayrı bir bölgede tutulacak aday imaj olarak değerlendirilmiştir. Bunun temel nedeni, çalışan firmware’in üzerine doğrudan yazma işleminin güvenli olmamasıdır. Flash silme veya yazma işlemi sırasında güç kesintisi, hatalı imaj, adres çakışması veya eksik veri gibi bir durum oluşursa cihazın mevcut çalışan uygulaması da bozulabilir. Bu nedenle yeni firmware önce ayrı bir staging alanına yerleştirilmeli, ardından doğrulanmalı ve ancak bundan sonra boot sürecinde aktif hale getirilmelidir.

Önerilen yapıda old-firmware, cihazın normalde çalıştığı ana uygulama imajıdır. new-firmware ise flash üzerinde ayrılmış ikinci bir bölgede veri/adayı imaj olarak saklanır. Bu aday imaj, tek başına çalıştırılmaz; önce metadata bilgileriyle birlikte doğrulanır. Metadata alanında yeni imajın sürüm bilgisi, imaj boyutu, başlangıç adresi, CRC değeri ve geçerlilik durumu tutulabilir. Böylece boot karar mekanizması reset sonrasında bu bilgileri okuyarak yeni imajın çalıştırılıp çalıştırılmayacağına karar verebilir.

Derleme çıktılarından elde edilen boyutlara göre bu projedeki iki firmware imajı aynı anda flash üzerinde saklanabilmektedir. new-firmware için ayrılan 0x00000000 - 0x0002FFFF aralığında 73928 byte’lık imajdan sonra 122680 byte boş alan kalmaktadır. old-firmware için ayrılan 0x00030000 - 0x00051FFF aralığında ise 74324 byte’lık imajdan sonra 64940 byte boş alan kalmaktadır. Bu nedenle şartnamede belirtilen cihaz diskine/data alanına kaydetme fikri, bu raporda flash üzerinde ayrılmış staging bölgesine yeni imajın veri olarak yerleştirilmesi şeklinde yorumlanmıştır.

| Bileşen | Görevi | Bu Projedeki Kullanımı |
| --- | --- | --- |
| old-firmware | Mevcut çalışan firmware | Aktif uygulama alanında tutulur |
| new-firmware | Aday yeni firmware | Staging alanında veri olarak saklanır |
| Metadata | İmaj hakkında doğrulama bilgisi tutar | Sürüm, boyut, CRC ve geçerlilik bilgisi içerir |
| BIM / Bootloader | Boot sırasında imaj seçimi yapar | Geçerli yeni imaj varsa onu, yoksa eski imajı seçer |
| CCFG | Cihaz konfigürasyon bilgilerini tutar | Korunması gereken kritik alan olarak değerlendirilir |

Önerilen aktivasyon süreci şu adımlardan oluşmaktadır:

- Cihaza old-firmware aktif uygulama olarak yüklenir.

- new-firmware imajı flash bellekte ayrılmış staging alanına veri olarak yerleştirilir.

- Yeni imajın boyutu ve başlangıç adresi kontrol edilir.

- Yeni imaj için CRC veya benzeri bütünlük kontrolü hesaplanır.

- Metadata alanına yeni imajın geçerli olduğunu gösteren bilgi yazılır.

- Cihaz resetlenir.

- Reset sonrası BIM/bootloader metadata alanını kontrol eder.

- Yeni imaj geçerliyse new-firmware seçilir.

- Yeni imaj geçersizse sistem old-firmware ile çalışmaya devam eder.

Yukarıdaki aktivasyon akışı, ikinci firmware imajının doğrudan çalıştırılmadığını; önce staging alanında saklandığını, ardından doğrulama ve metadata güncellemesiyle boot sürecine aday hale getirildiğini göstermektedir. Bu yaklaşım, hatalı bir firmware imajının cihazı kullanılamaz hale getirmesini önlemek için tercih edilmiştir.

Bu tasarımda en önemli nokta, new-firmware imajının flash bellekte bulunmasının tek başına yeterli olmamasıdır. Bir imajın boot edilebilir hale gelmesi için başlangıç adresinin, vektör tablosunun, imaj başlığının ve bütünlük bilgisinin boot mekanizması tarafından tanınabilir olması gerekir. Bu nedenle ikinci firmware imajı, yalnızca uygulama koduyla aktif hale getirilemez. Uygulama kodu çalışırken yeni imajı bir bölgeye yazabilir; fakat reset sonrasında hangi imajın çalıştırılacağına karar verme görevi bootloader/BIM tarafındadır.

Bu yaklaşım aynı zamanda fallback imkanı sağlar. Eğer yeni firmware eksik, bozuk veya uyumsuz ise sistemin mevcut old-firmware ile çalışmaya devam etmesi mümkündür. Bu nedenle güvenli firmware güncelleme tasarımında staging alanı, metadata kontrolü ve bootloader kararı birlikte düşünülmelidir.

# 10. Riskler ve Sınırlılıklar

Bu çalışma, CC1352R platformunda ikinci bir firmware imajının flash bellekte nasıl konumlandırılabileceğini ve bu imajın boot süreciyle nasıl ilişkilendirilebileceğini incelemektedir. Ancak çalışma, üretim seviyesinde tam güvenli bir OTA firmware güncelleme sistemi olarak değerlendirilmemelidir. Bunun temel nedeni, gerçek bir firmware değişim sürecinin yalnızca yeni imajı belleğe yazmakla tamamlanmamasıdır. Yeni imajın geçerli olduğunun doğrulanması, boot zinciri tarafından tanınması, hatalı güncelleme durumunda eski imaja geri dönülebilmesi ve kritik bellek bölgelerinin korunması gerekir (Boot Image Manager, t.y.; Over-the-Air Download Overview for CC13xx and CC26xx, t.y.).

Bu kapsamda çalışmanın başlıca riskleri ve sınırlılıkları aşağıda verilmiştir.

| Risk / Sınırlılık | Açıklama | Etkisi |
| --- | --- | --- |
| Bootloader/BIM entegrasyonunun sınırlı olması | Yeni firmware flash üzerinde saklansa bile boot mekanizması tarafından seçilmezse çalıştırılamaz | Yeni imajın otomatik başlaması mümkün olmaz |
| Flash alanının sınırlı olması | Aynı anda iki tam firmware imajı saklamak her zaman mümkün olmayabilir | Staging alanı boyutu dikkatle planlanmalıdır |
| CCFG alanının bozulma riski | Yanlış flash silme/yazma işlemi CCFG bölgesini etkileyebilir | Cihazın boot veya debug davranışı bozulabilir |
| Çalışan imajın üzerine yazma riski | Aktif firmware alanı yanlışlıkla silinirse cihaz açılmayabilir | Güvenli fallback kaybedilir |
| Metadata eksikliği | Yeni imajın sürüm, boyut ve CRC bilgileri tutulmazsa boot kararı güvenilir olmaz | Geçersiz imaj çalıştırılabilir |
| Güç kesintisi riski | Flash yazma sırasında güç kesilirse imaj eksik kalabilir | Güncelleme yarıda kalabilir |
| Kriptografik doğrulama eksikliği | CRC yalnızca hata tespiti sağlar, imajın kaynağını doğrulamaz | Yetkisiz veya değiştirilmiş imaj riski oluşur |
| Tam rollback mekanizmasının olmaması | Yeni imaj başarısız olursa otomatik geri dönüş yapılamayabilir | Sistem kurtarma kabiliyeti sınırlı kalır |

Bu riskler nedeniyle önerilen tasarımda yeni firmware imajı doğrudan aktif uygulama alanına yazılmamaktadır. Bunun yerine ayrı bir staging alanında tutulmakta ve doğrulama adımlarından sonra boot sürecine aday hale getirilmektedir. Bu yaklaşım, çalışan old-firmware imajını koruduğu için daha güvenli bir model sunar.

Bununla birlikte, yalnızca staging alanı kullanmak tek başına yeterli değildir. Yeni imajın gerçekten çalıştırılabilmesi için BIM veya benzeri bir bootloader yapısının metadata alanını okuyabilmesi, imaj bütünlüğünü kontrol edebilmesi ve doğru başlangıç adresine dallanabilmesi gerekir. Aksi halde new-firmware flash bellekte bulunsa bile cihaz reset sonrasında bu imajı çalıştırmaz.

Bir diğer önemli sınırlılık flash belleğin silme/yazma yapısından kaynaklanmaktadır. Flash bellekte yazma işlemi yapılmadan önce ilgili sektörün silinmesi gerekir. Bu nedenle yanlış adres aralığında yapılacak bir silme işlemi, çalışan uygulama imajını, metadata alanını, BIM bölgesini veya CCFG gibi kritik alanları bozabilir. Kaynak kısıtlı IoT cihazlarında firmware güncelleme süreci; bellek, enerji tüketimi, flash yıpranması ve güvenlik gibi sınırlamalarla birlikte ele alınmalıdır (Arakadakis vd. 2020). OTAP/OAD literatüründe de bu kısıtlar firmware güncelleme tasarımında önemli başlıklar olarak ele alınmaktadır (OAD Application, t.y.; UniFlash, t.y.).

Bu çalışma kapsamında kriptografik imza doğrulama, güvenli anahtar yönetimi, tam rollback, otomatik recovery ve üretim seviyesinde hata kurtarma mekanizmaları ayrıntılı olarak gerçeklenmemiştir. Bunlar, sistemin daha güvenli ve sahada kullanılabilir hale getirilebilmesi için gelecek çalışma başlıkları olarak değerlendirilmelidir.

# 11. Gelecek Çalışmalar

Bu çalışma, CC1352R platformunda ikinci firmware imajının flash bellekte nasıl konumlandırılabileceğini ve boot süreciyle nasıl ilişkilendirilebileceğini incelemiştir. Ancak sistemin üretim seviyesinde güvenli, dayanıklı ve tamamen otomatik bir firmware güncelleme mekanizmasına dönüşebilmesi için bazı ek geliştirmelere ihtiyaç vardır.

İlk olarak, gerçek bir BIM/bootloader entegrasyonu yapılmalıdır. Bu çalışmada new-firmware imajının staging alanında saklanması ve metadata ile doğrulanması önerilmiştir. Fakat bu imajın reset sonrasında otomatik olarak seçilebilmesi için bootloader tarafında imaj başlığı, sürüm bilgisi, CRC değeri ve başlangıç adresi gibi alanların okunması gerekir. Bu nedenle gelecek aşamada BIM’in aday imajı tanıyacak ve uygun durumda bu imaja dallanacak şekilde yapılandırılması hedeflenebilir.

İkinci olarak, yalnızca CRC tabanlı bütünlük kontrolü yeterli görülmemelidir. CRC, aktarım veya yazma sırasında oluşan bozulmaları tespit etmek için faydalıdır; ancak firmware imajının gerçekten güvenilir bir kaynak tarafından üretildiğini kanıtlamaz. Bu nedenle ileride firmware imajları dijital imza ile doğrulanabilir. Böylece cihaz yalnızca yetkili kişi veya sistem tarafından imzalanmış firmware’i kabul eder.

Üçüncü olarak, A/B firmware slot yapısı değerlendirilebilir. Bu yaklaşımda cihazda iki ayrı uygulama alanı bulunur. Bir alan aktif firmware’i çalıştırırken diğer alan yeni firmware için kullanılır. Yeni imaj başarılı şekilde doğrulanırsa boot mekanizması yeni slota geçer. Eğer yeni imaj başarısız olursa cihaz eski slottaki sağlam firmware’e geri dönebilir. Bu yapı, sahada çalışan cihazlar için daha güvenli bir güncelleme modeli sunar.

Dördüncü olarak, rollback mekanizması geliştirilebilir. Yeni firmware ilk açılışta hata verirse veya beklenen sağlık kontrolünü geçemezse sistem otomatik olarak eski firmware’e dönebilmelidir. Bunun için metadata alanında yalnızca “geçerli imaj” bilgisi değil, aynı zamanda “test ediliyor”, “başarılı açıldı” veya “geri dön” gibi durum bilgileri de tutulabilir.

Beşinci olarak, UniFlash ile yapılan yükleme süreci daha kontrollü hale getirilebilir. Özellikle CCFG ve BIM gibi kritik alanların yanlışlıkla silinmemesi için flashlama öncesi adres sınırlarını kontrol eden yardımcı betikler kullanılabilir. Bu betikler, yeni firmware boyutunun staging alanını aşıp aşmadığını ve CCFG bölgesiyle çakışma olup olmadığını otomatik olarak denetleyebilir.

Altıncı olarak, bu çalışma ileride gerçek OTA aktarım mekanizmasıyla birleştirilebilir. Bu raporun kapsamı üçüncü iş parçacığı olduğu için yeni firmware’in kablosuz ortamda gönderilmesi ana hedef değildir. Ancak sonraki aşamada, staging alanına yazılacak new-firmware imajı kablosuz ağ üzerinden parça parça alınabilir. Böyle bir sistemde blok numarası, CRC, eksik parça takibi, yeniden iletim ve aktarım sonunda bütün imaj doğrulaması gibi mekanizmalar eklenmelidir.

Son olarak, enerji tüketimi ve flash ömrü daha ayrıntılı incelenebilir. Flash bellekte her yazma işlemi öncesinde silme işlemi gerektiği için gereksiz tekrar yazmalar hem enerji tüketimini artırır hem de flash hücrelerinin kullanım ömrünü azaltabilir. Bu nedenle üretim seviyesinde bir sistemde imaj sıkıştırma, parça bazlı doğrulama, yalnızca değişen blokların yazılması ve güncelleme sırasında enerji durumunun kontrol edilmesi gibi optimizasyonlar değerlendirilebilir.

# 12. Sonuç

Bu raporda CC1352R üzerinde iki firmware imajının aynı flash içinde planlanması, derleme çıktılarından bellek kullanımının çıkarılması ve boot zincirinin firmware aktivasyonu üzerindeki rolü incelenmiştir. old-firmware ve new-firmware için alınan size, objdump, readelf ve nm çıktıları, imajların yalnızca ham binary dosyalar olmadığını; farklı flash/RAM section’larından oluşan çalıştırılabilir ELF imajları olduğunu göstermektedir.

Elde edilen sonuçlara göre new-firmware page 0 user image slotuna, old-firmware ise persistent fallback slotuna sığmaktadır. BIM/CCFG alanı uygulama imajlarından ayrılmış ve korunması gereken özel bölge olarak değerlendirilmiştir. Güvenli firmware geçişi için temel öneri, imajları doğru OAD header ve linker yerleşimiyle üretmek, HEX tabanlı programlama kullanmak ve full chip erase işleminden kaçınmaktır.

# 13. Ekler

## 13.1 Ek A — old-firmware Size Çıktısı

text    data     bss     dec     hex filename
  72672    1452   14520   88644   15a44 build/simplelink/sensortag/cc1352r1/old-firmware.simplelink

## 13.2 Ek B — new-firmware Size Çıktısı

text    data     bss     dec     hex filename
  72276    1452   14520   88248   158b8 build/simplelink/sensortag/cc1352r1/new-firmware.simplelink

## 13.3 Ek C — Section Analizi Çıktıları

old-firmware için seçili section çıktıları:

Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .image_header 00000038  00030000  00030000  00010000  2**0
  1 .resetVecs    00000040  00030100  00030100  00010100  2**2
 10 .text         00011b60  00030140  00030140  00010140  2**2
 11 .ARM.exidx    00000008  00041ca0  00041ca0  00021ca0  2**2
 12 .data         000004d4  20001b20  00041ca8  00031b20  2**2
 13 vtable_ram    000000d8  20002000  0004217c  00032000  2**8
 14 .bss          00003234  200020d8  200020d8  00041830  2**3
 15 .stack        00000604  2000530c  2000530c  00041830  2**0

new-firmware için seçili section çıktıları:

Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .image_header 00000038  00000000  00000000  00010000  2**0
  1 .resetVecs    00000040  00000100  00000100  00010100  2**2
 10 .text         000119d4  00000140  00000140  00010140  2**2
 11 .ARM.exidx    00000008  00011b14  00011b14  00021b14  2**2
 12 .data         000004d4  20001b20  00011b1c  00021b20  2**2
 13 vtable_ram    000000d8  20002000  00011ff0  00022000  2**8
 14 .bss          00003234  200020d8  200020d8  00031830  2**3
 15 .stack        00000604  2000530c  2000530c  00031830  2**0

## 13.4 Ek D — ELF Header Özetleri

old-firmware:
  Class:               ELF32
  Type:                EXEC (Executable file)
  Machine:             ARM
  Entry point address: 0x36d41

new-firmware:
  Class:               ELF32
  Type:                EXEC (Executable file)
  Machine:             ARM
  Entry point address: 0x6cad

## 13.5 Ek E — Ham Çıktı Dosyaları

Raporun teknik kanıtları aşağıdaki klasörde korunmaktadır:

docs/report/outputs/
├── build-files.txt
├── firmware-files.txt
├── upload-files.txt
├── old-size.txt
├── new-size.txt
├── old-sections.txt
├── new-sections.txt
├── old-readelf-header.txt
├── new-readelf-header.txt
├── old-symbols.txt
└── new-symbols.txt

# Kaynakça

Arakadakis, Konstantinos, Pavlos Charalampidis, Antonis Makrogiannakis, ve Alexandros Fragkiadakis. 2020. Firmware over-the-air programming techniques for IoT networks - A survey.

Boot Image Manager. t.y. Texas Instruments. Erişim 16 Mayıs 2026. https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/latest/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/oad-secure/bim.html.

CC13xx/CC26xx Bootloader and Customer Configuration. t.y. Texas Instruments. Erişim 16 Mayıs 2026. https://www.ti.com/lit/an/swra466e/swra466e.pdf.

Contiki-NG Documentation. t.y. Online Documentation. Erişim 16 Mayıs 2026. https://docs.contiki-ng.org/.

Contiki-NG SimpleLink Platform. t.y. Contiki-NG. Erişim 16 Mayıs 2026. https://docs.contiki-ng.org/en/master/doc/platforms/simplelink.html.

Engin, Yasin, ve El-Hâris Halef. 2026. Rehydrator Firmware Update Repository. GitHub Repository. https://github.com/YasinEnginn/rehydrator.

Instruments, Texas. t.y.-a. CC1352R SimpleLink High-Performance Multi-Band Wireless MCU Datasheet. Technical Documentation. Erişim 16 Mayıs 2026. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1352r.pdf.

Instruments, Texas. t.y.-b. CC13x2, CC26x2 SimpleLink Wireless MCU Technical Reference Manual. Technical Reference Manual. Erişim 16 Mayıs 2026. https://www.ti.com/lit/ug/swcu185g/swcu185g.pdf.

OAD Application. t.y. Texas Instruments. Erişim 16 Mayıs 2026. https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/8.31.00.11/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-oad/oad-application.html.

Over-the-Air Download Overview for CC13xx and CC26xx. t.y. Texas Instruments. Erişim 16 Mayıs 2026. https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/6.10.00.29/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/ble5-oad-index-cc13xx_cc26xx.html.

UniFlash. t.y. Texas Instruments. Erişim 16 Mayıs 2026. https://www.ti.com/tool/UNIFLASH.